|  | LISTA DE EXERCÍCIOS 1- Sist. Numerção e Lógica Digital |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Curso:– Engenharia de Computação – São Gabriel e Coreu |  |  |
|  | Turno: M, N | Período:2 | Data: 18/03/2021 |
|  | LISTA: 1 | Valor: -- | Nota: -- |
|  | Disciplina: ARQUITETURA DE COMPUTADORES 1 |  |  |
|  | Professor: JÚLIO CONWAY |  |  |

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO

- Converta de Binário para Hexadecimal:

- 10001000100012=

- 11110000111100002=

- 101010101011110110101112=

- 11110101111000111010001111102=

- Converta de Hexadecimal para Binário :

- 1010116=

- 8FDEEF16=

- 10001BC16=

- ABADEDEFACA2=

- Converta de Hexadecimal para Decimal:

- 1616=

- 1010116=

- 985AC16=

- Converta de Decimal para Hexadecimal:

- 10=

- 101=

- 23125=

- Converta de Binário para Decimal:

- 1100012=

- 111100002=

- 1000000000000012=

- Converta de Decimal para Binário:

- 54=

- 189=

- 1025=

- O número de valores ou combinações que uma palavra de 16 bits pode representar é:]

- 13384

- 32768

- 65536 (216 = 65536)

- 262144

- 1.048.576

- O número binário 11111010 é representado na notação hexadecimal como:

- F816

- AF16

- FF16

- FA16

- FB16

- Considere o número 999 na notação decimal. Esse mesmo número, na notação hexadecimal é igual a:

- 2F616

- 3E716

- 4D616

- 5F716

- 6B616

- Qual o resultado de (CF)16 + (1110001)2?

- 13816

- 14010

- 31816

- 32010

- 32016

1110001 = 7116

CF

71

14016 = 256 + 64 = 320

- Diversas convenções são usadas para representar números inteiros positivos e negativos. A representação em complemento de dois do número inteiro -21, com 16 bits, é: (dica: escreva o número 21 com 5 dígitos em binário; depois complete com zeros a esquerda para  dar os 16 bits)

- 1000000000010101

- 1111111111110101

- 1111111111101011

- 1000000011101011

- 0000000011101011

+21 = 0 101012 = 0000 0000 0001 01012

0000 0000 0001 0101

1111 1111 1110 1010

+                                  1

__________________

1111 1111 1110 1011 = -21

- Suponha que sua CPU faça cálculos com 8 bits. Determine quantos bits que você usaria para a parte inteira e para a parte fracionária para atender corretamente a representação de cada parcela e do resultado das operações nas situações 1, 2, 3 e 4 abaixo:

11000.000

00000.111

+

_________

11000.111 (?)

11000.111

00111.000

+              1

_________

00111.001 (7.125)

Portanto 11000.111 = -7.125

Ocorre uma perda de precisão pois deveria ser -7.171

(+3,25) + (5,25)

- (+3,99) – (8,625)

- (+12,135) + (4,0025)

- (-8,1210) + (0,95)

Toda subtração pode ser transformada em uma

soma com o número negativo. Para achar o valor

binário do número negativo, ache o positivo cor-

respondente e aplique o complemento:

-8,1210 + 0.95 = 0.95 + (-8.1210)

+8.1210 = 0 1000.000

0.1210 = 0.000 (com 3 bits)

0 1000.000

1 0111.111

+               1

__________

11000.000 (-8.1210 ~-8)

+0.95 = 0.111 (~0.875)

- Quantos bytes cabem em uma memória de 32KBytes?

- 31

- 32

- 32000

- 32768 = 215

- 65536

- Em uma memória de 1 MegaByte temos:

- 1.000.000 linhas para endereços e 20 linhas para dados

- 8 linhas para endereços e 8 linhas para dados

- 20 linhas para endereços e 8 linhas para dados

- 20 linhas para endereços e 20 linhas para dados

- 20 linhas para endereços e 256 linhas para dados

- Defina bit  e byte.

RE: um bit (binary digit) é a menor unidade do sistema binário, podendo assumir somente dois valores (0 e 1). Um byte é um conjunto de 8 bits.

- Complete a frase: Dentro de cada célula (posição) de memória, podemos colocar geralmente um byte.

- Quantos bytes cabem em uma memória de 64Kbytes?

216 = 65536 bytes

- Complete a tabela abaixo:

| Unidade | Sigla | Quantidade em Bytes |
| --- | --- | --- |
| 1 Kilobyte | 1K | 210 =1024 |
| 1 Megabyte | 1M | 220 = 1.048.536 |
| 1 Gigabyte | 1G | 230 = 1.073.741.824 |
| 1 Terabyte | 1T | 240 = 1.099.511.627.776 |

- Em relação às portas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR e XNOR faça:

  - Mostre, para cada função, a tabela da verdade para duas variáveis A e B;

- Procure na Internet o desenho de cada porta com sua respectiva pinagem e insira nesta lista;

- Mostre que:

  - A XOR B    = A’B + AB’

| A | B | A XOR B | A'B | AB' | A'B+AB' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - A XNOR B = AB + A’B’

| A | B | A XNOR B | AB | A'B' | A'B+AB' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- Escrevas as funções de saída F dos circuitos abaixo:

F

F

F

- A tripulação de um avião é constituída por dois pilotos e um engenheiro. Projete um circuito com portas lógicas que quando um membro da tripulação deixa a sua cadeira é gerado um sinal de alarme (saída): sempre que o engenheiro (E) deixa o seu posto ou sempre que os dois pilotos (P1, P2) deixam o seu lugar simultaneamente. O alarme pode ser uma lâmpada (L) que está normalmente apagada. Considere que o sistema é alimentado por uma Fonte CC de 5V. Além disso, escreva a equação lógica do sistema e mostre o circuito equivalente com portas lógicas, minimizando o circuito se possível.

E + P1P2

- Simplifique as expressões obtidas das tabelas a seguir, utilizando os diagramas de Veitch-Karnaugh.

- Minimize as expressões a seguir, utilizando os diagramas de Veitch-Karnaugh:

- S = A’B’C’ + A’BC’ + A’BC + ABC  : É O MESMO QUE: 000 + 010 + 011 + 111= ∑{0, 2, 3, 7}

- S= ∑{0,1,2,5,8,9,10,13,15}	Corresponde à soma dos mintermos correspondentes.

- S= ∑{0,3,6,7, 10,11,12,13,14,15}

- Chamamos de condição irrelevante (X) a situação de entrada onde a saída pode assumir 0 ou 1 indiferentemente. Esta condição ocorre principalmente pela impossibilidade prática do caso de entrada acontecer. Para sua utilização em diagramas de Veitch-Karnaugh, devemos, para cada condição irrelevante, adotar 0 ou 1, ou seja, aquele que possibilitar melhor agrupamento e conseqüentemente maior simplificação.  Determine a expressão simplificada para cada uma das tabelas a seguir.

CIRCUITOS COMBINACIONAIS

Obs: em todas as questões seguintes, sempre que possível, utilize o Logisim.

- A tabela abaixo apresenta um decodificador de 3 x 8, constante da apostila 2. Assim, o valor binário na entrada (A2, A1 e A0) aciona a saída correspondente, que vai para 1. As outras saídas ficam em 0. Entretanto a saída só vai até o decimal 7.  Incremente a tabela e projete o circuito de um decodificador BCD 8421(Binary Coded Decimal) para decimal, ou seja, entra um valor binário entre 0 e 9 (4 bits, A3, A2,A1 e A0) e a saída decimal correspondente (D9 a D0) é acionada (vai para 1).

23 22 21 20

D8  D9

0      0

0      0

0      0

0      0

- Projete um codificador de BCD 8421 para Excesso-3. Este decodificador possui 4 entradas e 4 saídas binárias. De 0000 a 1001 (0 a 9 em binário) na entrada, a saída correspondente é o valor da entrada mais 3. Assim, de 0000 a 1001 na entrada, tem-se de 0011 a 1100 (de 3 a 12 em binário na saída). As entradas de 1010 a 1111 (10 a 15 em binário) não importam (don’t care). Assim, onde for conveniente, na tabela da verdade para entradas binárias de 1010 a 1111, pode-se colocar o valor 1, para formar 1’s (uns) adjacentes com os outros 1’s obtidos da parte normal (0000 a 1001).

| Codificador | EXCESS0-3 |
| --- | --- |
| ABCD | S3 S2 S1 S0 |
| 0000 | 0011 |
| 0001 | 0100 |
| 0010 | 0101 |
| 0011 | 0110 |
| 0100 | 0111 |
| 0101 | 1000 |
| 0110 | 1001 |
| 0111 | 1010 |
| 1000 | 1011 |
| 1001 | 1100 |
| 1010 | XXXX |
| 1011 | XXXX |
| 1100 | XXXX |
| 1101 | XXXX |
| 1110 | XXXX |
| 1111 | XXXX |

- Quantos bits de seleção são necessários para multiplexar o seguinte número de canais de entrada:

  - 32 5

  - 1024 10

  - 37689 16

  - 2.034.123 21

- Projete um multiplexador de 8 para 1 e um demultiplexador de 1 para 8 apenas utilizando portas lógicas. Interligue os dois. Mostre o circuito interno.

- Construa um mux 8x1 utilizando apenas blocos lógicos mux 4x1. (são necessários 3 mux 4x1)

- Construa um mux de 16x1 utilizando o Logisim. Mostre a simulação para as entradas de seleção 0010, 1001, 1110.

- Mostre o circuito interno de um Meio Somador. Qual a deficiência desse circuito.

A deficiência é que este circuito só soma a primeira coluna de  bits.

- Em relação à questão anterior, qual a solução. Mostre o circuito explicando seu funcionamento.

- Indique na figura abaixo todos os valores das saídas que correspondem à soma 1001 + 1110. (obs: edite os valores em cima da figura mesmo).